| УТВЕРЖДАЮ: ОАО «ЧЦЗ» ______________________ / ________________ / М.П. | СОГЛАСОВАНО: Директор ЗАО "ЭксПро " ___________________ / В.А. Лужков / М.П. |
| --- | --- |

ПРОГРАММА ОБСЛЕДОВАНИЯ

строительных конструкций объекта капитального строительства

Здание столовой на 300 мест

(объект)

- Цель работ : Оценка технического состояния объекта капитального строительства

- Вид обследования: Предварительное (Визуальное) / Инструментальное / Комплексное

- Локализация обследования : Сплошное /Выборочное

- Состав работ:

  - Анализ имеющейся технической и исполнительной документации, предоставленной Заказчиком на соответствие проекту: проводится анализ имеющейся технической документации на здание по объему и комплектности, осуществляется подготовка технической характеристики здания.

  - Обмерные работы:

- выполняются замеры фактических сечений монтажных элементов – выборочно, в объеме не менее 75%  с сопоставлением с данными технического паспорта (или проектной документации);

- выполняется определение крена конструкций – выборочно, в объеме не менее 75 % доступных к измерению (объем уточнить по факту состояния конструкций, обеспечив достоверность результатов измерений и выводов о соответствии требованиям к предельно допускаемым отклонениям);

- выполняется определение относительных прогибов плит междуэтажных перекрытий, ригелей и конструкций покрытия в объеме не менее 75%;

- выполняется оценка соответствия объемно-планировочного и конструктивного решения здания с / без составлением обмерочных чертежей / схем  расположения конструкций каркаса с поэтажными планами, привязками, продольными и поперечными разрезами, указанием высотных отметок, результатов выполненных обмерных работ .

  - Натурное освидетельствование надземных строительных конструкций  (подмости при необходимости,  предоставляются Заказчиком в места, указанные Исполнителем) в составе:

- общая сплошная визуальная дефектация строительных конструкций с поверхности земли и перекрытий по формальным внешним признакам, с  выявлением наиболее поврежденных конструкций, составлением таблицы фотофиксации характерных повреждений, карт и ведомостей дефектов;

- оценка физического износа строительных конструкций: не проводится / проводится по внешним признакам, укрупнено по группам конструкций, с занесением результатов на карты дефектов.

- визуальное сплошное освидетельствование узлов сопряжения элементов каркаса (колонн –конструкций покрытия – панелей стенового ограждения- плит перекрытий), с занесением результатов освидетельствования в акт натурного осмотра конструкций.

- инструментальная поэлементная дефектация конструктивных элементов здания: не проводится / выполняется.

В случае обнаружения неудовлетворительного (предаварийного) состояния отдельных элементов строительных конструкций по дополнительному соглашению с Заказчиком возможно проведение детального инструментального обследования данных конструкций, в противном случае рекомендуется замена конструкций.

- оценка наличия деформаций (признаки потери устойчивости, выпучивания, крены, перекосы и т. д.) строительных конструкций надземной части здания : инструментально, с занесением результатов в протоколы оценки деформаций конструкций.;

- выявление признаков неравномерных деформаций грунтового основания и фундаментов (крены, неравномерные осадки): визуально, с занесением результатов в акт натурного освидетельствования;

- выявление состава покрытия, перекрытий, стен: выполнить контрольные вскрытия кровли, перекрытий, стен с определением состава строительных конструкций, состоянием гидроизоляции, утеплителя – не менее 3 мест ;

  - Общая инструментальная техническая диагностика:

- определение показателей прочности бетона конструкций неразрушающим методом  эксплуатирующихся в идентичных условиях и имеющих однотипные повреждения (учитывая наличие исполнительной документации):  не выполняется / в количестве не менее 75 % в группах однотипных конструкций с составлением протоколов,

- определение коррозионного износа стальных конструкций: не выполняется /  в количестве не более 10% в группах однотипных конструкций;

- определение положения и величины защитного слоя и коррозионного износа арматуры:  не выполняется / в количестве не менее 75 % в группах однотипных конструкций с составлением протоколов;

- определение наличия трещин и ширины их раскрытия:  не выполняется / в количестве не менее 75 % в группах однотипных конструкций с составлением схем локализации трещин

- определение марки стали стальных конструкций экспресс-методами: : не выполняется / в количестве не менее 75 % в группах однотипных конструкций с составлением протоколов;

  - Специальная инструментальная техническая диагностика (измерение вибраций, частот колебаний, теплозащтные свойства ограждающих конструкций, шум, и т.п.): не выполняется /предусмотреть выполнение следующих диагностических работ:

- натурные измерения шума от работы инженерного и технологического оборудования с составлением актов;

-определение фактических теплотехических показателей ограждающих конструкций (измерение теплового потока (8 мест) и тепловизионная съемка здания с составлением актов, определением приведенного коэффициента теплопередачи;

  - Оценка условий эксплуатации строительных конструкций: согласно данным нормативной технической литературы, инструментальная оценка фактических условий эксплуатации строительных конструкций и степени агрессивного воздействия  не выполняется;

  - Оценка состояния инженерных систем здания: не выполняется / по формализованным признакам физического износа с составлением таблиц физического износа конструкций / предусмотреть:

- оценку коррозионного состояния трубопроводов  систем отопления, горячего и холодного водоснабжения путем вырезки контрольных образцов (не менее 3 мест в каждой системе);

- оценку температуры и напора теплоносителя в ИТП, на подводках к  отопительным приборам с составлением актов,

- оценку температуры холодной и горячей воды в системах водоснабжения, напора в узле ввода с составлением актов;

- визуальное обследование и поэлементная дефектация трубопроводов, работоспособности запорной арматуры с составлением актов;

-визуальное обследование герметичности воздуховодов, инструментальные замеры объемов притока/вытяжки вентиляционных систем.

-визуальное обследование и поэлементная дефектация электропроводки, вводных и распределительных шкафов, щитов с составлением актов.

  - Обследование грунтов оснований и фундаментов: не выполняется; выполняется в составе:

- изучение и анализ материалов по данным о заложении фундаментов и результатов инженерно-геологических изысканий на площадке строительства;

- подготовка задания Заказчику на выполнение шурфов фундаментов в количестве, позволяющем репрезентативно и достоверно оценить  состояние фундаментных конструкций, но не более 10 шурфов;

- освидетельствование и обмеры фундаментов в отрытых шурфах, оценка соответствия конструктивного исполнения фундаментов и грунтов основания проектным данным; При обнаружении отличий инженерно-геологических условий расположения фундаментов от проектных данных (или отсутствии проектных сведений)   выдать задание Заказчику на проведение геологических изысканий.

- дефектация и оценка технического состояния конструкций фундаментов во вскрытых шурфах;

- оценку показателя прочности фундаментов неразрушающими методами с составлением протокола;

- лабораторные исследования грунтов и грунтовых вод: не проводятся

  - Специальные анализы материалов конструкций (хим.состав, физические, теплофизические и прочие свойства): не выполняются / в объеме нижерасположенной таблицы специальных исследований;

| Элементы здания | Вид специальных лабораторных исследований |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Определение класса бетона методами отрыва со скалыванием | Определение класса арматуры разрушающими методами | Определение химсостава стали | Определение ударной вязкости стали при T=0, -20, -40 | Определение прочности кирпича кладки разрушающими методами | Определение прочности раствора кладки разрушающими методами | Определение карбонизации бетона | Отбор образцов |  |
| 1 . Фундаменты | 6 | - | - | - | - | - | - | - |  |
| 2 . Колонны , стойки | 6 | - | - | - | - | - | - | - |  |
| 3 . Подкрановые и тормозные балки | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| 4 . Полы | - | - | - | - | - | - | - | 3 |  |
| 5 . Стены, перегородки | - | - | - | - | - | - | - | 3 |  |
| 6 . Площадки, лестницы | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 7 . Несущие конструкции покрытия | - | - | - | - | - | - | - | 3 |  |
| 8 . Перекрытия | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| 9. Кровля | - | - | - | - | - | - | - | 3 |  |
| - Ограждающие конструкции покрытия | - | - | - | - | - | - | - | - |  |

  - Проведение проверочного расчета с учетом фактических и (или) прогнозируемых нагрузок и действительного состояния конструкций: выполнение расчетов элементов здания на прогнозируемые нагрузки и воздействия с учетом фактического технического состояния, дефектов и повреждений

  - Разработка перечня технических мероприятий и рекомендаций по устранению выявленных в процессе натурного освидетельствования дефектов и повреждений: разрабатываются:

- техническое решение по устройству навесного фасада.

  - Составление отчетной технической документации  по результатам работы (в 3 экземплярах, в т.ч. один – в электронном виде, формат PDF): акт предварительного визуального обследования, содержащего результаты работ, основные выводы о дефектности и проект программы детального обследования / технический отчет по результатам обследования в соответствии с требованиями ГОСТ 53778-2010, с учетом настоящей программы обследования .

- Перечень подготовительных работ Заказчика:

  - Заказчик предоставляет Исполнителю обследования следующую документацию (при наличии):

- технический паспорт на здание;

- имеющуюся у Заказчика проектную и техническую документацию на здание;

- результаты инженерно-геологических изысканий на площадке строительства;

  - Заказчик заблаговременно по согласованию с Исполнителем обеспечивает доступ на объект обследования, а также к несущим конструкциям.

  - Заказчик производит откопку и обратную засыпку шурфов в местах, указанных Исполнителем. Исполнитель обязуется выдать Заказчику карту-схему откопки шурфов.

- Порядок работ Исполнителя по объекту, обеспечение доступа к конструкциям,
согласование времени:

  - Заказчик предупреждает Исполнителя в письменной форме о возможности проведения обследования объекта в срок не позднее 7 (семи) суток до начала обследования.

  - Все работы на объекте Исполнитель проводит в соответствии с требованиями охраны труда, установленными в федеральных законах и иных нормативных актах Российской Федерации.

- Специальные мероприятия:

  - При обнаружении аварийных мест, опасных повреждений, деформаций и других признаков возможного разрушения строительных конструкций, Исполнитель немедленно информирует об этом Заказчика с выдачей технического решения о противоаварийном усилении.

  - Выполнение усиления конструкций с целью исключения потери устойчивости конструкций производится Заказчиком.

- Сроки и этапы выполнения работы:

  - Выполнение полевых работ   : 	        	                   август-сентябрь  2014г.

(дата или период проведения натурного обследования)

  - Камеральная обработка и составление технического отчета:

в течение 1-го месяца с момента завершения полевых работ

(срок)

| Ответственный представитель от Заказчика: _________________ /_______________ / "____" _____________ 2014 г. | Ответственный представитель от Исполнителя: ________________ / И.А.Лужков / "____" _____________ 2014 г. |
| --- | --- |